## Depth of Field Charts

Focal length in parentheses = Epson R-D1 equivalent field of view (CoC = 0.018 mm)

Distances:

- in feet and inches

- those over 10" rounded up/down to nearest foot

- bold = to subject, roman = near/far DOF limit, italic = DOF

21 mm lens (= 32 mm)

| Distance | f 4 | f 5.6 | f 8 | f 11 | f 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3' | 3' 6" | 3' 9" | 4' 3" | 5' 1" | 7' 2" |
|  | 2' 7" | 2' 6" | 2' 4" | 2' 1" | 1' 11" |
|  | 0' 11" | 1' 4" | 1' 11" | 3' 0" | 5' 4" |
| 5' | 6' 8" | 7' 8" | 9' 10" | 16 | 271' |
|  | 4' 0" | 3' 9" | 3' 4" | 2' 11" | 3' |
|  | 2' 7" | 3' 11" | 6' 6" | 13 | 268' |
| 10' | 20' | 33' | 863' | ∞ | ∞ |
|  | 6' 8" | 5' 11" | 5' 0" | 4' 2" | 3' 4" |
|  | 13' | 27' 4" | 858' | ∞ | ∞ |
| 15' | 58' | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
|  | 8' 7" | 7' 4" | 6' 0" | 4' 10" | 3' 9" |
|  | 50' | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 20' | 2453' | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
|  | 10' | 8' 4" | 6' 8" | 5' 3" | 4' 0" |
|  | 2443' | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Hyperfocal | 20' | 14' | 10' | 7' 1" | 5' 0" |

28 mm lens (= 43 mm)

| Distance | f 2.8 | f 4 | f 5.6 | f 8 | f 11 | f 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3' | 3' 2" | 3' 3" | 3' 5" | 3' 7" | 3' 11" | 4' 5" |
|  | 2' 10" | 2' 9" | 2' 8" | 2' 7" | 2' 5" | 2' 3" |
|  | 0' 4" | 0' 6" | 0' 8" | 1' 0" | 1' 6" | 2' 2" |
| 5' | 5' 6" | 5' 10" | 6' 2" | 6' 11" | 8' 2" | 11' |
|  | 4' 7" | 4' 5" | 4' 2" | 3' 11" | 3' 7" | 3' 3" |
|  | 1' 0" | 1' 5" | 2' 0" | 3' 0" | 4' 7" | 7' 10" |
| 10' | 13' | 14' | 17' | 23' | 47' | ∞ |
|  | 8' 4" | 7' 10" | 7' 2" | 6' 5" | 5' 7" | 4' 9" |
|  | 4' 1" | 6' 0" | 9' 3" | 16' | 41' | ∞ |
| 15' | 21' | 26' | 37' | 91' | ∞ | ∞ |
|  | 11' | 11' | 9' 5" | 8' 2" | 6' 11" | 5' 7" |
|  | 9' 8" | 15' | 27' | 83' | ∞ | ∞ |
| 20' | 33' | 45' | 95' | ∞ | ∞ | ∞ |
|  | 14' | 13' | 11' | 10' | 7' 9" | 6' 2" |
|  | 19' | 32' | 83' | ∞ | ∞ | ∞ |
| Hyperfocal | 51' | 36' | 25' | 18' | 13' | 8' 11" |

35 mm lens (= 53 mm)

| Distance | f 1.4 | f 2 | f 2.8 | f 4 | f 5.6 | f 8 | f 11 | f 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3' | 3' 1" | 3' 1" | 3' 1" | 3' 2" | 3' 3" | 3' 4" | 3' 6" | 3' 9" |
|  | 2' 11" | 2' 11" | 2' 11" | 2' 10" | 2' 10" | 2' 9" | 2' 7" | 2' 6" |
|  | 0' 1" | 0' 2" | 0' 3" | 0' 4" | 0' 5" | 0' 8" | 0' 11" | 1' 4" |
| 5' | 5' 2" | 5' 3" | 5' 4" | 5' 6" | 5' 8" | 6' 1" | 6' 8" | 7' 8" |
|  | 4' 10" | 4' 9" | 4' 9" | 4' 7" | 4' 5" | 4' 3" | 4' 0" | 3' 8" |
|  | 0' 4" | 0' 5" | 0' 7" | 0' 11" | 1' 3" | 1' 10" | 2' 8" | 4' 0" |
| 10' | 11' | 11' | 12' | 12' | 13' | 16' | 20' | 34' |
|  | 9' 5" | 9' 2" | 8' 11" | 8' 6" | 8' 0" | 7' 5" | 6' 8" | 5' 10" |
|  | 1' 3" | 1' 9" | 2' 7" | 3' 8" | 5' 4" | 8' 1" | 13' | 29' |
| 15' | 17' | 17' | 19' | 21' | 24' | 32' | 61' | ∞ |
|  | 14' | 13' | 13' | 12' | 11' | 9' 9" | 8' 7" | 7' 3" |
|  | 2' 10" | 4' 1" | 5' 10" | 8' 7" | 13' | 22' | 53' | ∞ |
| 20' | 23' | 24' | 27' | 31' | 40' | 70' | ∞ | ∞ |
|  | 18' | 17' | 16' | 15' | 13' | 12' | 10' | 8' 3" |
|  | 5' 1" | 7' 4" | 11' | 16' | 27' | 58' | ∞ | ∞ |
| Hyperfocal | 157' | 111' | 79' | 56' | 40' | 28' | 20' | 14' |

50 mm lens (= 77 mm)

| Distance | f 1.2 | f 1.4 | f 2 | f 2.8 | f 4 | f 5.6 | f 8 | f 11 | f 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3' | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" | 3' 1" | 3' 1" | 3' 1" | 3' 2" | 3' 3" | 3' 4" |
|  | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" | 2' 11" | 2' 11" | 2' 11" | 2' 10" | 2' 10" | 2' 9" |
|  | 0' 1" | 0' 1" | 0' 1" | 0' 1" | 0' 2" | 0' 3" | 0' 4" | 0' 5" | 0' 7" |
| 5' | 5' 1" | 5' 1" | 5' 1" | 5' 2" | 5' 3" | 5' 4" | 5' 6" | 5' 8" | 6' 0" |
|  | 4' 11" | 4' 11" | 4' 11" | 4' 10" | 4' 10" | 4' 9" | 4' 7" | 4' 6" | 4' 3" |
|  | 0' 2" | 0' 2" | 0' 3" | 0' 4" | 0' 5" | 0' 7" | 0' 10" | 1' 3" | 1' 9" |
| 10' | 10' | 10' | 11' | 11' | 11' | 12' | 12' | 13' | 15' |
|  | 9' 9" | 9' 8" | 9' 7" | 9' 5" | 9' 2" | 8' 11" | 8' 6" | 8' 0" | 7' 5" |
|  | 0' 6" | 0' 7" | 0' 10" | 1' 3" | 1' 9" | 2' 6" | 3' 7" | 5' 2" | 7' 10" |
| 15' | 16' | 16' | 16' | 17' | 17' | 19' | 20' | 24' | 31' |
|  | 15' | 14' | 14' | 14' | 13' | 13' | 12' | 11' | 9' 10" |
|  | 1' 2" | 1' 5" | 2' 0" | 2' 9" | 4' 0" | 5' 9" | 8' 5" | 13' | 22' |
| 20' | 21' | 21' | 22' | 23' | 24' | 27' | 31' | 40' | 66' |
|  | 19' | 19' | 19' | 18' | 17' | 16' | 15' | 14' | 12' |
|  | 2' 1" | 2' 6" | 3' 6" | 5' 0" | 7' 2" | 11' | 16' | 26' | 54' |
| Hyperfocal | 383' | 322' | 227' | 161' | 113' | 81' | 57' | 40' | 29' |

75 mm lens (= 115 mm)

| Distance | f 2.8 | f 4 | f 5.6 | f 8 | f 11 | f 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3' | 3' 0" | 3' 0" | 3' 1" | 3' 1" | 3' 1" | 3' 2" |
|  | 3' 0" | 3' 0" | 2' 11" | 2' 11" | 2' 11" | 2' 11" |
|  | 0' 1" | 0' 1" | 0' 1" | 0' 2" | 0' 2" | 0' 3" |
| 5' | 5' 1" | 5' 1" | 5' 2" | 5' 2" | 5' 3" | 5' 5" |
|  | 4' 11" | 4' 11" | 4' 10" | 4' 10" | 4' 9" | 4' 8" |
|  | 0' 2" | 0' 2" | 0' 3" | 0' 4" | 0' 6" | 0' 9" |
| 10' | 10' | 11' | 11' | 11' | 11' | 12' |
|  | 9' 9" | 9' 8" | 9' 6" | 9' 4" | 9' 0" | 8' 8" |
|  | 0' 6" | 0' 9" | 1' 1" | 1' 6" | 2' 2" | 3' 1" |
| 15' | 16' | 16' | 16' | 17' | 18' | 20' |
|  | 15' | 14' | 14' | 14' | 13' | 12' |
|  | 1' 3" | 1' 9" | 2' 6" | 3' 6" | 5' 0" | 7' 4" |
| 20' | 21' | 22' | 23' | 24' | 26' | 29' |
|  | 19' | 19' | 18' | 17' | 17' | 15' |
|  | 2' 2" | 3' 1" | 4' 5" | 6' 4" | 9' 2" | 14' |
| Hyperfocal | 362' | 256' | 181' | 128' | 91' | 64' |

90 mm lens (= 138 mm)

| Distance | f 4 | f 5.6 | f 8 | f 11 | f 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3' | 3' 0" | 3' 0" | 3' 1" | 3' 1" | 3' 1" |
|  | 3' 0" | 3' 0" | 2' 11" | 2' 11" | 2' 11" |
|  | 0' 1" | 0' 1" | 0' 1" | 0' 1" | 0' 2" |
| 5' | 5' 1" | 5' 1" | 5' 2" | 5' 2" | 5' 3" |
|  | 4' 11" | 4' 11" | 4' 11" | 4' 10" | 4' 9" |
|  | 0' 2" | 0' 2" | 0' 3" | 0' 4" | 0' 6" |
| 10' | 10' | 11' | 11' | 11' | 11' |
|  | 9' 9" | 9' 8" | 9' 6" | 9' 4" | 9' 1" |
|  | 0' 6" | 0' 9" | 1' 1" | 1' 6" | 2' 2" |
| 15' | 16' | 16' | 16' | 17' | 18' |
|  | 15' | 14' | 14' | 14' | 13' |
|  | 1' 2" | 1' 8" | 2' 5" | 3' 5" | 4' 11" |
| 20' | 21' | 22' | 23' | 24' | 26' |
|  | 19' | 19' | 18' | 18' | 17' |
|  | 2' 2" | 3' 0" | 4' 4" | 6' 2" | 8' 11" |
| Hyperfocal | 369' | 261' | 184' | 130' | 92' |

135 mm lens (= 207 mm)

| Distance | f 4 | f 5.6 | f 8 | f 11 | f 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3' | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" |
|  | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" | 3' 0" |
|  | 0' 0" | 0' 0" | 0' 0" | 0' 1" | 0' 1" |
| 5' | 5' 0" | 5' 0" | 5' 1" | 5' 1" | 5' 1" |
|  | 5' 0" | 5' 0" | 4' 11" | 4' 11" | 4' 11" |
|  | 0' 1" | 0' 1" | 0' 1" | 0' 2" | 0' 3" |
| 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 11' |
|  | 9' 11" | 9' 10" | 9' 9" | 9' 8" | 9' 7" |
|  | 0' 3" | 0' 4" | 0' 6" | 0' 8" | 0' 11" |
| 15' | 15' | 16' | 16' | 16' | 16' |
|  | 15' | 15' | 15' | 14' | 14' |
|  | 0' 6" | 0' 9" | 1' 1" | 1' 6" | 2' 1" |
| 20' | 21' | 21' | 21' | 22' | 22' |
|  | 20' | 19' | 19' | 19' | 18' |
|  | 0' 11" | 1' 4" | 1' 11" | 2' 8" | 4' |
| Hyperfocal | 830' | 587' | 415' | 293' | 207' |